阴道显微镜技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 妇科门诊/体检中心等科室，应用阴道镜将子宫颈、阴道和外阴的粘膜放大一定的倍数，在光源的照射下，观察肉眼所看不到的上皮和血管的变化，普遍应用于女性外生殖器的无接触放大检查，同时也可用于其他外周器官的无接触放大检查，尤其是对下生殖道癌前病变及早期癌的诊断。 |  |
| 1.2 | 实验对象 |  |  |
| 1.3 | 特殊功能 需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 镜头部分：光学镜头, 集光源、目镜、相机接口一体化。光路系统能保证光线100%分别进入双目镜及摄像系统，具有内置目镜测量功能，不需软件定标能迅速测量病灶实际大小。 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 灯源： LED冷光源照明系统，内置式绿色滤镜 |  |
| 2.3 | ★参数3 | 无缝缩放技术，实现数字显微图像采集 |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 放大倍数：具有多个放大倍数可选，至少有7.5倍、15倍、30倍镜身刻度标识 |  |
| 2.5 | ▲参数5 | 变 倍 比：4:1 |  |
| 2.6 | ▲参数6 | 视野范围：11mm-100mm |  |
| 2.7 | ▲参数7 | 摄像系统：数字专业相机，不低于1800万超高像素图像采集。同步输出：镜下图像与显示器图像100%同步显示 |  |
| 2.8 | ▲参数8 | 具有阴道镜血管分布增强显影功能和醋酸实验时间提示 |  |
| 2.9 | 参数9 | 物镜：完整的消色差物镜 |  |
| 2.10 | 参数10 | 观测系统: 双目收敛观测系统，倾斜角30度 |  |
| 2.11 | 参数11 | 工作距离：0-300mm |  |
| 2.12 | 参数12 | 筒间距调节：100mm之间 |  |
| 2.13 | 参数13 | 视力修正：调整范围+7到-7之间 |  |
| 2.14 | 参数14 | 调焦旋钮：通过旋转手柄可实现+50mm到-50mm之间范围内微动调焦 |  |
| 2.15 | 参数15 | 支架：原装可旋转的升降支架，左边、右边、水平自由移动。旋钮调节镜头水平支臂，轻松实现镜头水平/垂直方向自由移动 |  |
| 2.16 | 参数16 | 手柄调节：可使镜头左右，上仰下倾随意调节，并能微调镜头前后移动 |  |
| 2.17 | 参数17 | 图像处理器：一体化主机,不低于 CPU酷睿I5,8G内存，500G硬盘，21.5寸高亮度液晶显示,Windows10操作系统； 专用阴道镜软件及相关驱动程序 |  |
| 2.18 | 参数18 | 采用特殊图像压缩技术、具有大容量图像存储、数据库管理，要求能储存150万幅及以上图像数据，每次连续采图量1-100幅，并能保存 |  |
| 2.19 | 参数19 | 获得了CE认证或者ISO13485认证或其他质量体系证书，质量更有保障 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 进口光学镜头 |  |
| 3.2 | 配置2 | 摄像系统 |  |
| 3.3 | 配置3 | LED冷光源照明系统 |  |
| 3.4 | 配置4 | 图像处理器 |  |
| 3.5 | 配置5 | 支架系统 |  |
| 3.6 | 配置6 | 彩色打印机 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |