体内冲击波碎石仪技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 主要用于肝内外胆管结石的碎石治疗，可支持科研教学工作。 |  |
| 1.2 | 实验对象 |  |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 配合胆道镜使用，用于术中碎石及术后放置“T”型管病人的碎石。 |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 通过医疗质量管理体系论证 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 每根电极可剪切、可重复使用50个病例以上； |  |
| 2.3 | ★参数3 | 输出能量：0.6J—1.0J，可调 |  |
| 2.4 | 参数4 | 工作原理：液电冲击波； |  |
| 2.5 | 参数5 | 采用复式脉冲激励、定向冲击波技术； |  |
| 2.6 | 参数6 | 液晶触摸显示屏，显示击发次数和能量； |  |
| 2.7 | 参数7 | 设备显示内置操作说明、注意事项、操作方便直观； |  |
| 2.8 | 参数9 | 碎石、清石同时进行； |  |
| 2.9 | 参数9 | 工作方式：分单击、双击 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 体内冲击波碎石仪主机，1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 电源线，1条 |  |
| 3.3 | 配置3 | 脚踏开关，1个 |  |
| 3.4 | 配置4 | 治疗电极 3根（胆道镜用短电极两根：φ1.4mm×0.7m；长电极一根：φ1.4mm×2.0m） |  |
| 3.5 | 配置5 | 能量输出线 1根 |  |
| 3.6 | 配置6 | 保险管（2A） 2只 |  |
| 3.7 | 配置7 | 操作说明书 1本 |  |
| 3.8 | 配置8 | 保修卡 1份 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：加★标注的核心参数不满足则视为无效报价。