离心机孵育器一体机技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参 数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 血型正反定型、血型复检、交叉合血、抗体筛查、抗体鉴定、直接/间接抗人球蛋白实验、新生儿溶血、抗体效价等 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 用于血型相关抗原及抗体的检测 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 参数1 | 离心模块与孵育模块二合一整合，节约空间，操作简便易于实现标准化 |  |
| 2.2 | 参数2 | 孵育器：≥20个孵育位，金属半导体加温装置，两个独立的孵育舱，保证不同标本分批孵育，无需等候，互不干扰。 |  |
| 2.3 | 参数3 | 离心机：≥10个离心位，双相离心，2分钟低速，抗原抗体充分反应，3分钟高速，快速得到结果。 |  |
| 2.4 | 参数4 | 测试速度：孵育时间≤10分钟，离心时间≤5分钟 |  |
| 2.5 | 参数5 | 样本类型：支持各种样本类型，离心全血，浓缩红细胞，0.8% 红细胞悬液，3-5% 红细胞悬液，血清或血浆 |  |
| 2.6 | 参数6 | 样本量：10-50微升 |  |
| 2.7 | 参数7 | 试剂卡储存：常温存储2-25摄氏度，无需冷藏, 试剂卡外有温度标识，如温度超标会有提示。 |  |
| 2.8 | 参数8 | 操作流程标准化，仪器无需特别保养，有声音报警提示检测完成或出错，并可进行智能故障排除。 |  |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 离心机孵育器一体机 1套 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.1 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数加★标注。